Anleitung für AB Netztechnik

1. Ausbreitungsverzögerung:

In einem 4,5 km entfernten Rechenzentrum ist der Fileserver eines Unternehmens untergebracht. Die Anbindung vom Geschäftsgebäude zum RZ erfolgt über eine Glasfaserstrecke mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Glasfaser beträgt 3/4 der Lichtgeschwindigkeit. Für die Berechnung werden idealisierte Bedingungen angenommen. Alle anderen Verzögerungen, sowie die Blocklänge der gesendeten Daten wird vernachlässigt. Es wird davon ausgegangen, dass ein beim Server eintreffendes Signal sofort zurückgeschickt wird.

Lichtgeschwindigkeit ca. 300.000 km/s 
Kerndurchmesser der Glasfaser 9,5 µm 
Geschwindigkeit (v) = Stecke (s) / Zeit (t)

Bitte Rechenweg, Formeln und event. Umrechnungsfaktoren mit phys. Größen angeben.

Wie lange dauert es mindestens, bis ein Client eine Antwort-Signal vom entfernten Server erhält, wenn die Glasfaser-Strecke genutzt wird?

1. Formel nach t umstellen:

v=st    →    t=sv

2. Zahlen einsetzen:

t=4.500m225.000.000ms=0,00002s

3. Ergebnis verdoppeln, wegen doppeltem Weg:

t=0,00002s∙2=0,00004s

Antwort: 0,00004s

2. Netzwerkgeschwindigkeit:

Für ein Full-Backup eines Datenbankservers müssen 62,5 Tebibyte auf eine zentrale Backupstation über ein nur hierfür verwendetes Glasfaser-Netzwerk übertragen werden. Durch die hohe Zahl an Einzelfiles dauert die reale Übertragung 2-mal länger als die ideale (rechnerische) Übertragung. Dies bitte bei der Antwort berücksichtigen!

Es werden nur Netto-Daten berücksichtigt, d.h. Verzögerungen für das Warten auf Medienzugriff, Protokolloverhead, Handshake, Ausbreitungsverzögerung usw. bleiben unberücksichtigt.

Wie lange dauert das Backup bei 62,5 Tebibyte jeweils bei den unten angegebenen Netzwerkgeschwindigkeiten?

Wie lange dauert das Backup jeweils bei den unten angegebenen Netzwerkgeschwindigkeiten, wenn es sich um 62,5 TByte handelt?

Welche der Netzwerkgeschwindigkeiten muss genutzt werden, damit das Backup innerhalb des Zeitfensters von 22:00 Uhr und 6:00 Uhr des Folgetages abgeschlossen werden kann?

1. Tebibyte in Byte umrechnen:

62,5 Tebibyte=62,5∙240 Byte=68.719.476.736.000 Byte

2. Byte in Bit umrechnen (Mal 8):

68.719.476.736.000 Byte=549.755.813.888.000 Bit

3. Bit in Gigabit umrechnen und aufrunden:

549.755.813.888.000 Bit=549.755,813888 GBit≈549.756 GBit

4. Gigabit durch jede Netzgeschwindigkeit teilen:

549.756 GBit1 GBits=549.756s =305,42 Stunden

5. Terrabyte in Gigabit umrechnen:

62,5 TByte=62.500 GByte=500.000 GBit

6. Schritt 4 für 500.000 GBit wiederholen

3. Routing:

Anwendung der Berechnungen von Aufgabe 4.

4. IP-Berechnungen:

Nennen Sie zu den nachfolgend genannten IP-Adressen jeweils die Subnetznamen (Subnetzadresse), die Broadcastadresse und die Gesamtzahl der verfügbaren Hostadressen in dem jeweiligen Subnetz.

191.43.20.98 / 255.255.248.0

Subnetz-ID:
Broadcast:
Hosts:
Hostrange von:

1. Subnetz-ID berechnen:

Netzmaske und IP-Adresse bitweise verunden.

(Bei 255 in Maske einfach die Zahl übernehmen und bei 0 eine 0 eintragen).

1110 0000=224
0001 0100=20
-----
0000 0000=0

Subnetz-ID: 191.43.0.0

2. Broadcast berechnen:

Netzmaske invertieren und Netzadresse addieren.

1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000
→0000 0000 . 0000 0000 . 0001 1111 . 1111 1111

0000 0000 . 0000 0000 . 0001 1111 . 1111 1111
1011 1111 . 0010 1011 . 0000 0000 . 0000 0000
---------------------
1011 1111 . 0010 1011 . 0001 1111 . 1111 1111

Broadcast: 191.43.31.255

3. Anzahl Hostadressen:

Formel: 232-Anzahl 1er in der Netzmaske-2

1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000→19

213-2=8190

Anzahl Hostadressen: 8190

4. Anzahl Subnetze:

Netzmaske umschreiben , sodass sie nur noch 255 und 0 enthält:

255.255.248.0→255.255.0.0

Anzahl an 1er in der „neuen“ Maske abziehen von der Anzahl 1er der ursprünglichen Maske:

19-16=3

2 potenziert mit dem Ergebnis ist die Anzahl Subnetze:

23=8

Anzahl Subnetze: 8

5. Subnetting

Szenario:
Die Mitarbeiter einer Abteilung bekommen für Ihre PCs das Netz 192.168.168.0/24
D.h. der Abteilung stehen 256 IP-Adressen zur Verfügung:
1 IP-Adresse für die Netzwerkadresse: 192.168.168.0 (erste IP)
1 IP-Adresse für Broadcast: 192.168.168.255 (letzte IP)
254 IP-Adressen für PCs, Netzwerkdrucker, etc.: 192.168.168.1 - 192.168.168.254

Nehmen wir an, die Abteilung wird in 4 kleinere Abteilungen unterteilt. Dabei soll jede Abteilung eigenes Netz haben.

Gegeben 1 Netz: 
IP: 192.168.168.0 
Netzmaske: 255.255.255.0
(Oder anders geschrieben: 192.168.168.0/24)

Aufgabe: Das vorhandene Netz in 4 Subnetze unterteilen, d.h. jede Abteilung soll ein eigenes Subnetz haben.

1. Anzahl Subnetze zu n umrechnen:

2n=Anzahl Subnetze=4
n=2

2. An Netzmaske n 1er anhängen:

1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000

Neue Netzmaske: 255.255.255.192

3. Größe der Subnetze bestimmen:

256-192=64 Addressen pro Subnetz